VÁRALJA Község Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2005. (X.27.) ÖK. számú rendelete

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(egységes szerkezetben a módosításokkal)

Váralja község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében (a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg.

A rendelet hatálya

1.§

1. A rendelet területi hatálya Váralja község teljes közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide érve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak és kizárólag e rendelet (és a hozzá tartozó szabályozási terv együttes) alkalmazásával szabad. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai alkalmazandók.

3.  Szabályozási elemek:

a.) 	I. rendű szabályozási elemek (közlekedési elemek, területfelhasználási módok, területfelhasználási egység határa, amelyeket csak a településszerkezeti terv felülvizsgálatára  és módosítására előírt eljárással lehet megváltoztatni),

b.)	II. rendű szabályozási elemek (az a.) és c.) pontokban nem szereplő elemek, amelyeket csak a szabályozási terv módosítására előírt eljárással lehet megváltoztatni),

c.)	III. rendű szabályozási elemek (hatósági eljárásban, illetve önkormányzati rendeletben módosíthatók, pontosíthatók, kiegészíthetők):

Hatósági eljárásban módosítható, vagy meghatározható:

- az illetékes szakhatóság hozzájárulásával a védősávok és területek,

- telekalakítási terv alapján a hátsó telekhatáron haladó övezet-, építési övezet és területfelhasználás-szabályozási vonal, valamint a terület-felhasználási egységen belüli területet kiszolgáló út.

Önkormányzati rendeletben módosítható, vagy meghatározható:

- a belterületi határ a beépítésre szánt területek fejlesztési ütemével összhangban,

- a sajátos jogintézmények köre,

- szakvélemény alapján a helyi védett terület, építmény, vagy objektum listája.

4. A rendelet a HÜBNER Tervező KFT 25/2002. munkaszámú dokumentációjának
V-1, V-2 és V-3 rajzszámú tervlapjaival együtt érvényes.

I. FEJEZET

Az engedélyezés általános szabályai

2.§

1. A képviselőtestület az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról szóló vonatkozó jogszabály (46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 9.§-ában meghatározott építési munkák körét nem bővíti.

2. A földmunkával járó beruházások tervezése és engedélyezése során a kulturális örökségvédelemről szóló törvény (2001. évi LXIV. törvény) rendelkezéseit érvényre kell juttatni.

3.§

1. Az építési engedélykérelmekhez a vonatkozó rendelet (46/1997. (XII.29.) KTM rendelet) 12. illetve 17.§-ában szereplő mellékleteken túlmenően a helyi építészeti értékek védelméről szóló 32.§  3. bekezdésében foglaltak szerinti mellékletet kell csatolni.

2. Váralja igazgatási területére jellemző földtani felépítés, morfológiai viszonyok és vízföldtani adottságok alapján az építési engedélyezési tervdokumentációkhoz mellékelni kell azon szakvéleményeket, melyeket a vonatkozó jogszabály (45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet (Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményei) meghatároz az alábányászott és felszínmozgásra (csúszásra, omlásra) érzékeny területek beépítésére vonatkozóan:

- Az alábányászott területegységen belül létesülő új építmények építési engedélyezési tervéhez olyan statikai és bányászati szakértő, szakvéleményező közreműködése szükséges, melynek eredményeként biztosítottá válik az építmény szerkezeti, mechanikai szilárdsága és tartós használati biztonsága.

- A felszínmozgásra érzékeny (csúszásos, omlásos) területen belül létesülő építmények építési engedélyezési tervéhez mérnökgeológiai szakértői közreműködés szükséges a tervezett építmény valamint a közvetlen környezet hosszú távú állékonyságának biztosítása és hosszú távú megőrzése érdekébe.

- Ha az új építmény lakóház és 2 m-nél magasabb természetes vagy mesterségesen kiképzett kőzetfallal érintkezik, akkor az építési engedélyezési tervdokumentációnak geotechnikai szakvéleményt is kell tartalmaznia.

- Az építési engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia kell az építési hely pinceviszonyainak értékelése mellett a meglévő épített környezet állagára hatásokat nem gyakorló felszíni vízelvezetés megoldását.

Geológiai általános előírások

4.§

1. Felszínmozgásra érzékeny, vagy egykor mozgásosnak regisztrált területrészeken új építés esetén elvi engedélyezési eljárást is kell lefolytatni és a felmerülő kérdéseket előzetesen kell tisztázni:

- minden olyan épület tervezésekor, mely állandó lakóhely céljából létesül, vagy alapterülete meghaladja a 30 m2-t,

- minden 30 m2-nél kisebb alapterületű épület, vagy egyéb építmény esetén, ha annak főfala 2 m-nél nagyobb magasságú természetes vagy mesterségesen kiképzett kőzetfallal érintkezik,

- ha az építési területen vagy azzal közvetlenül szomszédos földrészleteken felszínmozgásos jelenség (terepfelszínen zökkenés, csúszás, süllyedés, időszakos vízjelentkezés) mutatkozik,

- 2 m-es vastagságot meghaladó bevágások, feltöltések, egyedi tereprendezések, továbbá vájással vagy terepszint megbontásával létesülő pincék kialakításakor.

2. A felszínmozgásra hajlamos, bevágásokkal, tereplépcsőkkel tagolt területek beépítése előtt mérnökgeológiai, geotechnikai vizsgálatokra alapozva kell tisztázni a beépítés feltételeit.

3. Ha az építési tevékenység 100 m2 alapterületet és 3 m vastagságot  meghaladó bevágást érint, akkor mérnökgeológiai, geotechnikai vizsgálatokkal kell lehatárolni a partfal peremvonalát kísérő, nem beépíthető területsávot (védősáv).

4. Terepszint alatti létesítmények közterület, vagy idegen telek alá nem nyúlhatnak, azokat és a meglévő építményeket hatásterületükkel nem érinthetik.

5. Kertövezeti (volt zártkerti) területhasznosítású egységeken az építési engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia és a tervezésnél figyelembe kell vennie az építési terület pince és üregviszonyait.

6. Új területek beépítésének alapfeltétele, hogy a beépítésre tervezett területeken és közterületeken a felszíni vizek eróziómentes és akadálytalan elvezetése biztosított legyen (lásd: HÉSZ 9.§).

7. Mélyfekvésű, magas talajvízállású telkeken építmények létrehozása előtt talajmechanikai vizsgálatokkal kell tisztázni az igénybevett kőzettér állapotát, az építés feltételeit.

8. Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési eljárások közül az alábbi esetekben szükséges bevonni a Magyar Geológiai Szolgálatot:

- a meredek csúszás- vagy omlásveszélyes területek beépítésénél,

- az 5 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményeknél,

- a 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezések esetén (feltöltés, bevágás),

- a felsoroltakon túlmenően azon esetekben, amikor a lakosság, a tervező vagy az Önkormányzat kedvezőtlen, az altalajjal összefüggő jelenségeket észlel.

9. Beépítésre szánt területeken, ahol a csapadékvíz elvezetése még nem megoldott, a beépítés előtt a területek vízelvezetésének vízjogi engedély (18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet) alapján történő megvalósítását engedélyeztetni kell.

Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai

5.§

1. Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja mindazon szempontokat, melyeket számára a vonatkozó jogszabály (46/1997. (XII.29.) KTM rendelet) kötelezően meghatároz, továbbá vizsgálja, hogy a tervezett létesítmény megfelel-e az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása elvárásainak (lásd: 1997. évi LXXVIII tv. 6.§ 1/b. bek.).

2. A meglévő épületek felújítása és bővítés nélküli korszerűsítése, továbbá a korábbi előírások szerint engedélyezett és épült épületek bővítése engedélyezhető.

Az építési övezeti, övezeti előírásoknak nem megfelelő épületek abban az esetben bővíthetők, ha:

- nem állnak építési korlátozás, vagy tilalom alatt;

- vízszintes irányú bővítésük nem jár a hatályos előírások szerint megengedhető beépítettségnél esetleg már nagyobb beépítettség további növelésével, valamint az építési határvonalak átlépésével;

- függőleges irányú bővítésük nem növeli tovább a hatályos előírások szerint megengedhető építménymagasságnál esetleg már nagyobb építménymagasságot, továbbá a telekhatároktól való távolság nem korlátozza az építménymagasság növelését, továbbá az építménymagasság növelése nem korlátozza a szomszédos telkek építési lehetőségét,

- a bővítést a szomszédos épületektől betartandó távolságok nem korlátozzák.

3. Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (például terület-előkészítés, közművesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, építési engedély nem adható, elvi építési engedély esetében az építési engedély feltételeit a határozatban közölni kell.

4. Épület építése csak olyan telken engedélyezhető, amelynek közterületről, vagy magánútról gépjárművel közvetlenül történő megközelítése biztosított.

5. Állattartó épület építésének engedélyezési eljárásánál a vonatkozó önkormányzati rendeletben megfogalmazott külön feltételrendszer meglétét is vizsgálni kell.

# Telekalakítási rendelkezések

6.§

1. Az új telkek legkisebb méreteit az építési övezeti előírások szerint kell megállapítani.

2. A mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földeket magába foglaló tömbökön belül csak akkor adható engedély telekalakításra, ha előzetesen az egész tömbre kiterjedő elvi telekalakítási engedélyt adott az építésügyi hatóság. 1 ha-nál nagyobb földrészleteknél az illetékes körzeti földhivataltól meg kell kérni az érintett területek más célú felhasználásának engedélyezését is.

Közterületek használata

7.§

1. A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

2. A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása szükséges.

3. A község közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet:

- hirdető (reklám) berendezés elhelyezése. Hirdető és reklámtábla különállóan lakótelken belül nem helyezhető el. Az épület homlokzatán 1 m2-nél nagyobb felületű hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet, fényreklám és reklám-, cég-, vagy címtábla nem helyezhető el.

- árusító pavilon (mozgó árusítóhely) létesítése,

- közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhely, töltőállomás) kialakítása,

- köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak) elhelyezése,

- szobor, díszkút elhelyezése,

- távbeszélő fülke elhelyezése,

- építési munkával kapcsolatos létesítmények, állványok elhelyezése, ideiglenes építőanyag tárolás,

- rendezvények épületei,

- közterületen építményt az OTÉK 39. és 40.§-a alapján úgy kell elhelyezni, hogy az a közterület, közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását nem akadályozhatja.

4. A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, a közterület-használat egyéb feltételeit, illetőleg a használat díját a közterület tulajdonosa esetenként, pályázat útján, esetleg a tulajdonosi elvárásokat és az engedély nélküli használat szankcióit tartalmazó külön rendeletben szabályozza.

A közművesítés mértéke, közművek elhelyezésének, üzemeltetésének rendje

8.§

1. Közművesítettség szempontjából a beépítésre szánt területek teljes közműve-sítettségűnek minősülnek, azaz

- közüzemi energiaszolgáltatást (villamos energia és vezetékes gáz),

- közüzemi ivóvíz szolgáltatást,

- közüzemi szennyvízelvezetést és tisztítást,

- közterületi nyitott, vagy zárt rendszerű csapadékvízelvezetést

kell biztosítani.

2. Az új területek beépítésének előfeltétele a közművesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, illetve a meglévő területeken a közművek megvalósításáig szakszerű közműpótló (zárt gyűjtő) betervezése és kivitelezése kötelező.

Beépítésre szánt területeken, ahol a csapadékvíz elvezetése még nem megoldott, a beépítés előtt a területek vízelvezetésének vízjogi engedély (18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet) alapján történő megvalósítását engedélyeztetni kell.

3. A közművek területigénnyel járó létesítményeit, továbbá a működésük által megkövetelt védőterületeket a szabályozási terven jelölt területeken kell elhelyezni.

4. A szennyvizek elhelyezésére (kezelésére, tisztítására) vonatkozóan a mindenkori hatályos előírások mérvadók.

5. A közművek elhelyezésével érintett területeken belül építmény elhelyezése csak az illetékes szakhatóság eseti előírásai szerint (esetleg ideiglenes jelleggel) kerülhet sor.

6. A (24/1994. (IX.29.) KHVM rendelettel) kötelezővé tett MSZ 7478 számú szabvány előírása szerint a távközlési hálózat részére biztosított területsávot szabadon kell hagyni, valamint betartandók a 9004/1982. (Közl. Ért. 16.) KPM-IPM számú együttes közlemény 4. számú szabályzatában és a (30/1994. (XI.8.) IKM rendelettel) kötelezővé tett MSZ 151. sz. szabványban foglaltak.

Az építmények elhelyezése, kialakítása

9.§

- 1. A területen csak olyan településképi és építészeti szempontból igényes - elsősorban egyedi tervezésű - építmények építhetők, amelyeket a telek adottságainak, a környezetük jellegének, a rendeltetésük követelményeinek, az építőanyagok sajátosságainak megfelelően alakítottak ki.

- 2. Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék.

- 4. Az épületek homlokzatainak, kerítéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges átalakítással vagy átfestéssel megbontani nem szabad.

5. Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az épületek az oldalhatáron sorosan, az utcai építési vonaltól minimálisan 5,0 méteres távolságban keresztszárnnyal is bővülhetnek.

6. Az előírásoknak nem megfelelő kialakult oldalkert esetében az építmények közötti telepítési távolság fenntartható, az eredeti épület kontúrján belül új épület építhető a tűzrendészeti szakhatóság hozzájárulásával.

7. Terepszint alatti építmény az OTÉK 1. sz. melléklete 77. pontja szerint bárhol létesíthető, de:

- az építési telken csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből,

- a terepszint alatti építmény feletti zöldfelületet is csak tetőkertként szabad számításba venni az OTÉK 25.§-ában rögzítettek szerint,

- a terepszint alatti főfunkció (pl. üzlet, műhely, stb.) területét a szintterület mutatóban figyelembe kell venni, (szintterület mutató: egyes telkekre vonatkoztatandó viszonyszám, az egy telken elhelyezhető épület(ek) összes szintterületének és a telek területének hányadosa).

- terepszint alatti építmények (pincék) közterületet, idegen telket, meglévő építményeket hatásterületükkel nem veszélyeztethetik. Az érintett területeken az építési engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia, és a tervezésnél figyelembe kell vennie az építési terület pince- és üregviszonyait,

8. Az építési helyen belül az épületet – az építési engedélyezési eljárás során – úgy kell elhelyezni, hogy a felszíni vizek akadálytalan és eróziómentes lefolyása, ugyanakkor a létrehozott építmények állékonysága is biztosított legyen.

9. 10 m-nél magasabb önálló hírközlési építmény, szerkezet a belterületen, illetve mezőgazdasági területen gyepterületen belül, illetve táj- és természetvédelmi területen és a korlátozott használatú mezőgazdasági területeken belül nem helyezhető el.

Az állattartó épületek elhelyezésére, kialakítására vonatkozó szabályok

lakóterületen

10.§

1. Állattartó épület ott létesíthető, ahol az állattartásról szóló önkormányzati rendelet ezt lehetővé teszi. Az állattartási rendelet korszerűsítését – jelen szabályozási rendelettel párhuzamosan, azzal szinkronban – el kell végezni.

2. A meglévő gazdasági épületek állattartási épületté történő átalakítási, bővítési munkái is építési engedélyhez kötöttek.

3. Betartandó a vonatkozó jogszabályban (49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete) foglaltak, mely az állattartó telepek építése, vagy felújítása során figyelembe veendő előírásokat tartalmazza.

4. Az állattartó épületek elhelyezésekor és telepek létesítésekor betartandó legkisebb távolságok és védőtávolságok vonatkozásában a vonatkozó jogszabályban (41/1997. (V.28.) FM rendelet), valamint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott OTH 3003/98. számú levelében foglaltakat kell figyelembe venni (lásd: 1. sz. melléklet a HÉSZ 10.§-ához).

Járművek elhelyezése

11.§

- 1. Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához biztosítandó várakozóhelyek száma idényszerű használat esetében 30%-kal csökkenthető.

- 2. Az ideiglenes, illetőleg alkalmi közterületi üzleti területekhez nem szükséges új várakozóhelyeket létesíteni.

- 3. Az OTÉK 42.§-a által előírt, illetőleg az (1) bekezdés szerint csökkentett számú várakozóhelyek 30%-a – az Önkormányzattal kötött szerződés alapján – a kapcsolódó közterületen is megépíthető.

- 4. Az építési engedély kiadásának feltétele, hogy az építtető a szerződésben megállapított építési költséget az Önkormányzat elkülönített számlájára előzetesen befizesse.

- 5. A várakozóhelyek használatára és fenntartására külön szerződést kell kötni.

# Tűzvédelem

- 12.§

- 1. Az építmények közötti tűztávolságok, telepítési távolságok tekintetében a beépítésre szánt területek kialakításánál figyelembe kell venni az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII.29.) korm. rendelet 36.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltakat a (36/2002. (III.7.) korm. rendelettel) történt módosításokkal együtt.

- A tűzrendészetre vonatkozó rendelkezések figyelembevétele mellett, ha a kialakult állapot indokolja, az építmények közötti (tűz)távolságot a meglévő állapotnak megfelelően csökkenteni lehet a HÉSZ 9.§ 6. bekezdése alapján, de ehhez ki kell kérni az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakhatóságának állásfoglalását.

- 2. Az építési telkek kialakítása és az azokon elhelyezésre kerülő építmények létesítése során a vonatkozó rendelet (253/1997. (XII.20.) korm. rendelet 52.§) a tűzbiztonságra vonatkozó a)-e) pontjai betartandók, az építményekkel szemben támasztott tűzvédelmi követelmények teljesítésével kapcsolatban a vonatkozó rendelet (2/2002. (I.23.) korm. rendelet 5. sz. melléklet I/1.-I/9. fejezet) előírásait kell figyelembe venni.

- 3. A település tűzivíz (oltóvíz) ellátását, valamint a tűzoltás előfeltételeit (tűzoltási út, terület, stb.) a vonatkozó rendelettel (35/1996.(XII.29.) BM rendelet) közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 22-23.§-nak az oltóvízzel kapcsolatos vonatkozó előírásai szerint kell kialakítani, illetve biztosítani.

- 4. A III-V. tűzállósági fokozatú (fa, vagy más éghető anyagú külső térelhatároló szerkezetű, falazatú, héjazatú) anyagból létesítendő építmények esetében be kell szerezni az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakhatóságának állásfoglalását.

II. FEJEZET

A belterületi határ megállapítása

13.§

- 1. A község belterületét növelni a szabályozási terven jelölt területtel, a tényleges felhasználás szándékának testületi határozattal történő megerősítését követően lehet.

- 2. A tervezett belterület bővítés az igények ismeretében ütemezetten történhet (lásd: 1.§ 3. bekezdés c. pontja).

Településszerkezet, területfelhasználás

14.§

A szabályozási terv

- a község közigazgatási területét beépítésre szánt, valamint beépítésre nem szánt területre, ezeken belül pedig különböző területfelhasználási egységekre osztja fel;

- a beépítésre szánt területbe tartozó területfelhasználási egységek területeit különböző építési övezetekbe sorolja;

- a beépítésre nem szánt területbe tartozó területfelhasználási egységek területeit különböző övezetekbe sorolja;

- az építési övezeteket, illetőleg övezeteket közterületekre és közterületnek nem minősülő területekre osztja.

- 15.§

- A község beépítésre szánt területén a következő területfelhasználási egységek vannak:

- lakóterület (falusias lakóterület): Lf,

- vegyes terület (településközpont vegyes terület, központi vegyes terület): Vt, Vk,

- gazdasági terület (kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági üzemi terület): Gksz, Gmg,

- különleges terület: K.

- 16.§

- A község beépítésre nem szánt területén a következő területfelhasználási egységek vannak:

- közlekedési, közműelhelyezési, hírközlési terület: KÖ,

- zöldterület: Z,

- erdőterület: E,

- mezőgazdasági terület: M,

- vízgazdálkodási terület: V.

A szabályozási elemek értelmezése, fogalommeghatározás

17.§

1. A szabályozási terven (a továbbiakban: a terv) kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

- a szabályozási vonalat (közterület szabályozási vonal),

- - a különböző rendeltetésű területeket elválasztó határvonalat,

- - az építési övezet, övezet határvonalát,

- - a területek rendeltetését,

- - a beültetési kötelezettséget,

- - az övezeti jellemzőket,

- - az építési határvonalat.

2. A kötelező erejű elemek módosítása a szabályozási terv módosítását vonja maga után (lásd: 1.§ 3. pontja a.) bekezdést).

3. A szabályozási terven irányadó elemek:

- telekalakítások javasolt határa,

- létesítendő zöldfelületi elemek,

- magánutak.

4. Az irányadó szabályozási elemek építési engedélyezési eljárás keretében módosíthatók.

5. A szabályzatban használt homlokzatmagasság meghatározása:

- az építmények egyes homlokzatfelületeinek külön-külön számított (az OTÉK 1. sz. mellékletének 23. pontja szerint) F/L értéke.

6. A táblázatokban a telkekre és építménymagasságra vonatkozó értékek tervezett épületre értendők, a K jel a kialakult állapotra utal.

- 7. Szintterület mutató: egyes telkekre vonatkoztatandó viszonyszám, az egy telken elhelyezhető épület(ek) összes szintterületének és a telek területének hányadosa (lásd: HÉSZ 9.§ 7. c.) pontja).

SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETÉNEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEI

Falusias lakóterület (Lf)

- 18.§

- 1. A területen az OTÉK 14.§ (1) és (2) bekezdésében megnevezett építmények helyezhetők el.

2. A falusias lakóterületen elhelyezhető gazdasági célt szolgáló épületekre – mező- és erdőgazdasági építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, kézműipari építmény – vonatkozó szabályok:

2.1. A gazdálkodási célú épület – ha a telken lakóépület is van – nem lehet nagyobb az építési telek méretének 15%-ánál. A lakótelek beépítettsége a gazdálkodás építményeivel együtt sem lehet nagyobb az övezetekre vonatkozó mértéknél.

2.2. Gazdálkodás céljára elsősorban a meglévő gazdasági épületeket kell felhasználni.

2.3. A meglévő gazdasági épület felhasználásakor

- állattartó épület esetében a lakóépülettel esetleg meglévő közvetlen kapcsolatot meg kell szüntetni,

- a gazdasági épület telekhatáron álló – vagy csorgóközzel a telekhatáron álló – épületrészén – falán, tűzfalán – a telekhatárra néző nyílást, természetes, vagy mesterséges szellőző berendezést meg kell szüntetni.

2.4. A gazdálkodás célját szolgáló épület a községben kialakult oldalhatáron álló beépítésnek megfelelően oldalhatáron, illetve csorgóközzel az oldalhatárra helyezhető el.

2.5. A telkek beépítésének hagyományai szerint a gazdálkodás célját szolgáló épület a gazdasági udvar végén keresztbefordítottan is elhelyezhető, ez esetben is biztosítani kell a hátsókertbe való bejárást.

- 3. A kialakult építési övezetekben maximum két telek vonható össze. Az újonnan kialakuló lakóterületen a telek legnagyobb szélessége 40,0 m.

- 4. A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| Lf-1 jelű építési övezet (rehabilitációs) | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 600 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K –14 | m |
| A beépítési mód | - | K oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság* | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | K – 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | K – 40 | % |

- *  A rehabilitációs övezetben az utcai homlokzat magassága a szomszédos épületekkel azonos lehet, illetve azoktól ± 0,50 m-rel térhet el.

- Az Lf-1 jelű építési övezetben:

- az épületek szélességi mérete a 8,0 m-t nem haladhatja meg,

- tetőtér beépítés esetén a beépített tetőtér szintjén erkély, loggia nem létesíthető az utcai oldalon, az utcai homlokzatról garázs nem nyílhat,

- az épületek homlokzata nyerstégla, kő, beton, faburkolat, vagy vakolt felület lehet, az utcai nyílászárók a védett épületeken csak fából készülhetnek,

- csak hagyományos (kő, tégla vályog) építési mód alkalmazható, faház és más előregyártott épület nem építhető,

- a telek utcai határvonalán kerítést kell építeni, anyaga csak kő, beton, tégla, vas, vagy fa lehet,

- az épületek és kerítések formálása hagyománykövető és illeszkedő legyen.

| Lf-2 jelű építési övezet | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 800 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 14 | m |
| A beépítési mód | - | K oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság* | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

- *   az utcai homlokzatmagasság a kialakulthoz igazodjon.

| Lf-3 jelű építési övezet | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | m |
| A beépítési mód | - | K oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság* | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

- *   az utcai homlokzatmagasság a kialakulthoz igazodjon.

- Az építési övezetben új telek nem alakítható ki.

- FELMENTÉS!

| Lf-4 jelű építési övezet (új lakóterület) | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 900 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 18 | m |
| mélységi mérete | - | 50 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 5,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

5. Ahol a terv külön nem jelöli, a területen az elő-, oldal- és hátsókert méretét az OTÉK 35.§-a szerint kell meghatározni.

- 6. A területre vonatkozó részletes előírások:

- A tetőformát, a tető hajlásszögét, a tetőfedés anyagát, az épület tömegformálását a környezethez illeszkedve kell kialakítani, illetve megválasztani. Az illeszkedési feltétel teljesítésének igazolásához az építési hatóság és a tervező kérheti a megyei főépítész állásfoglalását.

Az épületek tömegéből adódó változatos tetőformák, a hagyományokban gyökerező kontyolások és fióktetők alkalmazása ajánlott. Keresztcsűrök zártsorúan is építhetők, fenntarthatók, újjáépíthetők.

- Az egyes épületek egységes megjelenését biztosítani kell. Az adott épületen csak egységes építőanyagok (tetőfedés, homlokzatképzés, stb.), egységes színezés alkalmazható. Az épület portáljait a teljes épületre egymással összhangban, egységesen kell kialakítani.

- A héjalás cserép, vagy cserép jellegű, a környezethez illeszkedő színezésű legyen.

7. Lakóépülettől különálló épület (gazdasági épület) – kialakult állapot kivételével – legfeljebb 4,0 m építménymagasságú, a helyi hagyományoknak megfelelő kialakítású, anyaghasználatú lehet.

8. A Hk jelű – szabályozási terven lehatárolt –  terület nem beépíthető.

9. Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,5.

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz)

19.§

1. A területen az OTÉK 19.§-ában megnevezett építmények helyezhetők el.

2. E területfelhasználási egységbe (területbe) a 028-as, a településre bevezető út mentén található kereskedelmi, szolgáltató területek tartoznak.

3. A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

| Gksz jelű építési övezet | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 800 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 20 | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 6,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 60 | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 20 | 20 | % |

4. Az építési övezetben a jelenlegi telekstruktúra megváltoztatásához szükség esetén tömbönként telekalakítási terv készítendő.

5. Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 2,0.

- Ipari gazdasági terület (Gip)

20.§

- A területfelhasználási egységben elsősorban az ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási, valamint mezőgazdasági építmények helyezhetők el.

2. A területen nem helyezhető el: egészségügyi, szociális épület, roncsautó tároló és bontó telepek.

3. E területfelhasználási egységbe az igazgatási területen kialakult mezőgazdasági üzemi területek (majorok) tartoznak.

4. A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

| Gip jelű építési övezet | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 1500 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 30 | m |
| mélységi mérete | - | K – 50 | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság* | - | 3,0-5,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 50 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 25 | 30 | % |

- *   a legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, stb.) magassága. Az indokoltságot az építési hatóság bírálja el.

5. Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,0.

#### Üdülőházas üdülőterület (Üü)

### 21.§

1. Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

2. A területen az OTÉK 22.§-ában megnevezett építmények, valamint az üdülővendégek ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó építmények helyezhetők el.

3. Az építési övezet építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírások:

| Üü-1 jelű építési övezet (telektömb) | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 2000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 30 | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | K – 3,5* | m |
| - A megengedett legnagyobb szintterület mutató |  | - 0,8 |  |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 20 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 50 | % |

- * A lejtő felőli oldalon maximum 6,0 m lehet.

- Egy üdülőegységre jutó telekhányad minimum 300 m2.

| Üü-2 jelű építési övezet (kemping, tábor) | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 5000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 50 | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | K – 4,5 | m |
| - A megengedett legnagyobb szintterület mutató |  | - 0,5 |  |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 20 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 60 | % |

4. Elő-, oldal- és hátsókert vonatkozásában az OTÉK előírásait, valamint a már kialakult beépítésre figyelemmel az illeszkedés szabályait kell alkalmazni.

#### Hétvégi házas üdülőterület (Üh)

#### 22.§

1. A területen az OTÉK 23.§-ában megnevezett építmények, továbbá kialakult esetben lakó- és szállásépületek, valamint az üdülővendégek és a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó építmények helyezhetők el.

2. Az üdülőegységek száma az övezetben telkenként legfeljebb 2 lehet.

3. Az építési övezet építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírások:

| Üh-1 jelű építési övezet | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 600 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K –16 | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló, oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | K – 3,5* | m |
| - A megengedett legnagyobb szintterület mutató |  | - 0,2 |  |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 20 | 15 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 60 | 70 | % |

- * 	Az utcai homlokzatmagasság a kialakulthoz igazodjon, a lejtő felőli oldalon max. 6,0 m lehet.

| Üh-2 jelű építési övezet | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 1200 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 20 | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 3,5 | m |
| - A megengedett legnagyobb szintterület mutató |  | - 0,1 |  |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 20 | 10 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 60 | 80 | % |

4. Építési engedélyezési szempontból egy üdülőegységnek minősül az a külön bejárattal rendelkező helyiségcsoport, melynek egy szobája, tisztálkodó helyisége és főzésre alkalmas területe van.

5. Az üdülőépületek tájba illesztését az engedélyezés során meg kell vizsgálni. Ennek érdekében az építésügyi hatóság az ezt igazoló tervi munkarész készítését előírhatja (fotó, a környező beépítés dokumentálása, stb.).

6. Elő-, oldal- és hátsókert vonatkozásában az OTÉK előírásait, valamint a már kialakult beépítésre figyelemmel az illeszkedés szabályait kell alkalmazni.

Különleges területek (K)

23.§

1. A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) és más beépítésre szánt területfelhasználású területektől eltérnek.

2. K-tu jelű övezet: turisztikai (vadászház…)

| K-tu jelű építési övezet | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | # K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | # K | m |
| mélységi mérete | - | # K | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | K – 3,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | K | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 50 | % |

3. K-t és K-kp jelű övezet: temető, kegyeleti park

| K-t és K-kp jelű építési övezet | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | nincs kikötés | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| mélységi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 4,0* | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

* Kivételt képez a harangláb, harangtorony építmény.

4. K-sp jelű övezet: sportterület

| K-sp jelű építési övezet | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | nincs kikötés | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| mélységi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 3,5-7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 10 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 60 | % |

5. K-p jelű övezet: pincesorok területe

| K-p jelű építési övezet | ## OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | kialakult | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| mélységi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | zártsorú |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 3,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 90 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 0 | % |

6. K-b jelű övezet: bányaterület

# A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETÉNEK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEI

#### Közlekedési, közműelhelyezési, terület

- 24.§

- 1. E területfelhasználási egység (terület) az OTÉK 26.§ (1) és (3) bekezdésben leírt célra szolgál.

2. Az e területbe tartozó közterületek telekhatárait, szabályozási szélességét a szabályozási terv jelöli. E területsávba eső meglévő épületeken mindennemű építési tevékenység – a területsáv kialakításának várható idejét, az épületeknek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével – engedélyezhető.

- 3. A közutak, vasutak építési területének legkisebb szélességét – ahol a szabályozási terv másként nem jelöli – az OTÉK 26.§ (2) bekezdés szerint kell biztosítani.

4. A község közúti átkelési szakaszai, valamint lakóútjai – mivel közlekedési és közmű létesítmények a meglévő szélességek mellett elhelyezhetők – a jelenlegi szabályozási szélességükben megmaradnak.

5. Az építési telkeket kiszolgáló utak építési területének a szélessége a keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése alapján telekalakítási eljárás keretében csökkenthető, amennyiben ahhoz az út- és közműkezelők, valamint a szakhatóságok hozzájárulnak.

6. Közút területét – szélességben, vagy hosszúságban – ütemezve kialakítani nem szabad.

7. Azoknál a területeknél, ahol a közlekedés területeinek, létesítményeinek védőtávolsága (OTÉK) nem biztosítható, a közlekedés elemeire környezeti hatásvizsgálatot kell végezni és egyedi vizsgálat alapján meghatározni a szükséges műszaki és szervezési intézkedéseket.

8. A közutak besorolása:

|  |  | Tervezési osztály |  | Szabályozási szélesség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | meglévő | tervezett |  |
| KÖu-1 | 6534 Bonyhád- Dombóvár ök. út 65167 Váralja bekötőút, Kossuth u. | K.V.C |  | 30 + 2x50 m |
|  |  | K.VI.C, B.V.c.C |  | 16-22 m |
|  |  |  |  | 12-20 m |
| KÖu-2 | Árpád Mező I.u. Béke u. Szabadság u. Petőfi S. u. | B.VI.d.C | B.VI.d.C | min. 16 m min. 10 m min. 12 m min. 12 m min. 12 m |
| fontosabb külterületi dűlőút |  | - | - | kialakult – 8 m |

#### Zöldterület

- 25.§

- 1. E területfelhasználási egységbe (területbe) a közparkok (Z) tartoznak.

- 2. A területen legfeljebb 3,0 m építménymagasságú építmények helyezhetők el.

- 3. A közparkokat külön kertépítészeti terv alapján kell kialakítani és fenntartani.

- 4. A közparkokban az OTÉK 27.§ (4) és (5) bekezdése szerint helyezhető el építmény.

5. A meglévő és újonnan létesítendő zöldterületek és felületek folyamatos fenntartásáról esetenkénti felújításáról gondoskodni kell.

6. A szabályozási tervben jelölt, jelenleg más rendeltetésű területeken az eredeti rendeltetés megszüntetése után az előfásítást el kell végezni.

# Erdőterület

- 26.§

- 1. E területfelhasználási egységbe (területbe) védelmi célú (Ev) és gazdasági (Eg) rendeltetésű erdők, illetőleg az ilyen célra kijelölt területek tartoznak, azok besorolását a mindenkor érvényes erdőgazdálkodási üzemterv tartalmazza.

2. Az állami pénzeszközből megvalósuló erdőtelepítéshez az erdészeti szakhatóság engedélye szükséges.

3. A területen – a kilátótornyok kivételével – építmények nem helyezhetők el, kivéve a gazdasági rendeltetésű erdőterületen az erdő rendeltetésének megfelelő gazdasági, szolgálati és vadgazdálkodási építmények elhelyezhetők művelési ágból történő kivonással.

4. A közhasználatra szánt védőerdő területeit erdészeti eszközökkel min. 60%-os borítottsággal kell beültetni, többszinten kialakítani.

5. Az Erdőről és az erdő védelméről szóló jogszabály (1996. évi LIV. törvény (EVT) 65-71§) szerint az erdőterületek mindennemű igénybevételéhez (művelési ág változás, termelésből való kivonás, belterületbe vonás, időleges igénybevétel, vonalas létesítmény létesítése, stb.) az erdészeti hatóság előzetes hozzájárulása szükséges.

6. Erdőtelepítésnél, fasorok létesítésénél elsősorban a tájra jellemző, őshonos, hosszú életű fafajokat kell alkalmazni.

7. Az erdősítési programokat lehetőleg a másképpen gazdaságosan nem hasznosítható földterületeken kell megvalósítani.

8. A felhagyott szemétlerakó területét rekultiválni és erdősíteni kell (Ev).

# Vízgazdálkodási terület

- 27. §

1.  E területfelhasználási egységbe az OTÉK 30.§ (1) bekezdése szerinti területek, valamint a vízműterületek tartoznak, ahol az OTÉK 30.§ (2) bekezdése szerint lehet építményeket elhelyezni.

- A parti sávok, vízjárta területek, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló jogszabályban (46/1999. (III.18.) Kormányrendelet) foglaltakat be kell tartani.

- V-1 jelű terület: vízgazdálkodási terület, árok, patak,

V-2 jelű terület: vízgazdálkodási terület, mocsár, vízállás,

V-3 jelű terület: vízgazdálkodási terület, vízmű terület.

# Mezőgazdasági terület

- 28. §

1. A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás (a továbbiakban: mezőgazdasági hasznosítás), valamint kivételes esetben a turisztikai célú hasznosítás építményei helyezhetők el.

2. A mezőgazdasági rendeltetésű terület beerdősíthető. A beerdősített, erdő művelési ágként nyilvántartott mezőgazdasági területekre az OTÉK erdőterületre vonatkozó építési előírásai érvényesek.

3. A turisztikai hasznosítás céljára szolgáló létesítményekre csak kétlépcsős építési engedélyezési eljárás lefolytatása alapján adható építési engedély.

4. A község mezőgazdasági területe – építési szempontból – az alábbi területegységekre tagolódik:

- Má-0 jelű nem beépíthető mezőgazdasági terület. A privatizáció során a kialakult földrészletek az övezetben tovább nem oszthatók.

- Má-1 – általános – mezőgazdasági terület, az alapfunkciót nem korlátozza környezet- tájvédelem, ökológiai érdek.

- Má-2 – gyep, legelő – olyan korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület, ahol az alapfunkció mellett a környezet-, tájvédelem, ökológiai értékek is jelentősek. Gyepterületek szántófölddé nem minősíthetők át.

- Má-3 – gyümölcsös rét – olyan korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület, ahol az alapfunkció mellett a környezet-, tájvédelem, ökológiai értékek is jelentősek. A területek szántófölddé nem minősíthetők át.

- Mk – kertes mezőgazdasági területek (a volt zártkerti gyümölcsös és szőlő területek), melyen belül szőlőművelés, kiskertes gazdálkodás folytatható.

5. A mezőgazdasági területen az építés az OTÉK 29.§ (3) – (4) bekezdéseiben foglalt előírások keretei között az alábbi kötöttségekkel történhet:

- Az Má-0 jelű területeken épület nem létesíthető.

Kivételt képeznek a *-gal jelzett területek, ahol csak a rideg állattartáshoz különösen indokoltan szükséges épület helyezhető el.

Telekalakítás, beépítés szabályai:

- a földrészleten a legeltetéses állattartáshoz szükséges állatszállás max 1 %-os beépítettséggel, max 3,0 m-es építménymagassággal, szabadonálló beépítési móddal helyezhető el.

- a területen épület építési engedély alapján végezhető, a DD-KTVF mint illetékes szakhatóság bevonásával.

- épület (természetes építőanyagokból) kizárólag favázas, kévefedéses karám formájában építhető.

- Az Má-1 jelű területeken

- 10 000 m2-t el nem érő területű földrészleten építményt elhelyezni nem szabad. Rendezett terepszint alatti pince és növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor elhelyezhető,

- 10 000 – 60 000 m2 közötti területnagyságú földrészleten 3%-os beépítettséggel elsősorban a gazdálkodás és tárolás célját szolgáló gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el. Egy épület bruttó alapterülete nem haladhatja meg a 150 m2-t,

- 60 000 m2 telekterület felett lakóépület is elhelyezhető úgy, hogy az a megengedett 3%-os beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 5,5 m lehet.

- Az Má-2 jelű gyep művelési ágú területeken a földrészlet max. 2%-os nagyságrendjében a legeltetéses állattartást, a pihenést, a testedzést, tájékoztatást szolgáló, és a terület fenntartásához szükséges épületek és építmények helyezhetők el.

- Az Má-3 gyümölcsös rét művelési ágú övezetben építmény csak a 10 000 m2-nél nagyobb telken helyezhető el épület, maximum 2,0% beépítettséggel.

6.  A legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, stb.) magassága.

Az indokoltságot az építési hatóság bírálja el.

7. A tetőformát, a tető hajlásszögét, a tetőfedés anyagát, az épület tömegformálását a környezethez illeszkedően kell kialakítani, illetve megválasztani. Az illeszkedési feltétel teljesítésének igazolásához az építési hatóság és a tervező kérheti a megyei főépítész állásfoglalását.

8. Birtoktest – birtokközpont kialakítására vonatkozó szabályok:

- A mezőgazdasági területen több önálló telekből birtoktest alakítható ki az OTÉK 29.§ 5. pontja szerint.

- A birtokközpontban/kiegészítő központban legfeljebb 7,5 m építménymagasságú épületek létesíthetők. A legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, stb.) magassága. Az indokoltságot az építési hatóság bírálja el.

- A birtokközpont és kiegészítő központ kialakításához előzetes elvi építési engedélyt kell kérni.

- A birtokközpont teljes körű közművesítettségét biztosítani kell.

9. A mezőgazdasági területeken az országos és helyi építési előírásokon túl az adott terület művelési ágának megfelelően az erdőkre, a föld- és talajvédelemre, valamint a természetvédelemre vonatkozó előírásokat is be kell tartani.

10. A kertövezet a szabályozási terven Mk jellel megjelölt mezőgazdasági rendeltetésű terület. Az övezet a szabályozási terv által jelölt területeken kívül nem növelhető. Az övezetbe a volt zártkertek és zártkert jellegű kertterületek tartoznak.

Az övezetre vonatkozó előírások:

- A kertövezetben állattartásra szolgáló építmény nem építhető.

- Telekalakítás, beépítés szabályai:

- A kertövezetben csak 1000 m2-es, vagy azt meghaladó, közterületről, vagy magánútról megközelíthető új földrészletek alakíthatók ki, melyek minimális szélessége: 20 m.

- A földrészleteken egy nettó 30 m2-es alapterületet meg nem haladó alapterületű, ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület helyezhető el. Különálló építményként csak pince és közműpótló berendezés építhető. Árnyékszék csak a főépülettel együtt helyezhető el.

- Az épület a növényzeti, domborzati, megközelítési, tájolási stb. adottságoknak megfelelően a telken szabadon elhelyezhető, azonban a tájkép védelme érdekében az épület tetőgerincének magassága a mindenkori domborzat legmagasabb pontja alatt maradjon (a dombok gerincei ne épüljenek be).

- A szomszédos telektől olyan távolságokat kell megtartani, hogy az elhelyezni kívánt épület mellékfunkciói (pl. pince földdombja, épület körüli víztelenítés, stb.) a szomszédos telkek használatát ne zavarják. Épület elhelyezés esetén az OTÉK-ban előírt tűztávolságot kell megtartani.

- Az előkert mélysége minimálisan 5,00 m.

- Új épület a meglévő dűlőút tengelyétől minimum 10,0 m-re helyezhető el.

- Az épület a növényzeti, domborzati, megközelítési, tájolási stb. adottságoknak megfelelően a telken szabadon elhelyezhető, azonban a tájkép védelme érdekében az épület tetőgerincének magassága a mindenkori domborzat legmagasabb pontja alatt kell, hogy maradjon (a dombok gerincei ne épüljenek be).

- A telken garázs nem létesíthető.

c.)	A gazdasági épület előírásai:

- A területen épület építése csak építési engedély alapján végezhető.

- A földrészleten felvonulási épületet csak a gazdasági épületre kért érvényes építési engedély birtokában lehet létesíteni, és az csak az épület használatba vételi engedélyének megadásáig maradhat fent.

- A gazdasági épület földszintes, legfeljebb 3,50 m-es építménymagasságú 
lehet. A lejtő felőli oldalon a homlokzatmagasság maximum 5,5 m lehet. Az épület tetőtere beépíthető.

- A tetőformát, a tető hajlásszögét, a tetőfedés anyagát, az épület tömegformálását a környezethez illeszkedően kell kialakítani, illetve megválasztani. Az illeszkedési feltétel teljesítésének igazolásához az építési hatóság és a tervező kérheti a megyei főépítész állásfoglalását.

- Az épületek csak természetes építőanyagokból építhetők (kő, tégla, vályog). A homlokzatképzésnél kerámiaburkolat, drótüveg, műanyag, azbesztcement, hullámlemez, műpala nem alkalmazható.

d.) Pince, kerítés, támfal:

- Pince az épülettel szerves egységben, abból nyílóan, az épület mögött, a domb felőli oldalon, vagy attól különállóan helyezhető el. A pincének egész terjedelmével a rendezett terepszint alatt kell lennie.

- A pince közterület, vagy idegen telek alá nem nyúlhat, illetve azt max. 3 m-re közelítheti meg.

- A kertövezet területén kerítés csak élősövényből létesíthető.

- A meglévő, vagy a művelésből, beépítésből adódó magasságkülönbségeket természetes földművekkel (rézsűkkel), támfalakkal kell kialakítani. A rézsűk biológiai eszközökkel történő védelme kötelező. A támfal magassága az 1,5 m-t nem haladhatja meg.

11. A termőföldön történő beruházásokat a talajvédelmi beruházások károsítása nélkül kell megvalósítani.

12. Gondoskodni kell a meliorációs beruházások során elkészült úthálózat fenntartásáról.

13. Telkesítéseknél, az úthálózat módosításainál úgy kell eljárni, hogy az ne segítse elő a deflációs, eróziós kártételek, valamint szélsőséges vízháztartási helyzet kialakulását.

14. Szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíz, szennyvíziszap és a településen keletkező egyéb nem veszélyes hulladék, valamint hígtrágya csak a talaj szennyezése nélkül helyezhető ki termőföldre a talajvédelmi hatóság engedélyével.

III. FEJEZET

## Értékvédelem

Műemlékek védelme

29.§

A szabályozási terv készítése során elvégzett építészeti értékvizsgálat alapján műemléki védelemre javasolt épületek a 2. sz. mellékletben szerepelnek. A védelem kimondásáig ezen épületek helyi védelemben részesülnek.

# Helyi védett épületek

30.§

A szabályozási terv készítése során elvégzett építészeti értékvizsgálat alapján helyi védelemben (HV) részesülnek a 2. sz. mellékletben szereplő épületek.

31.§

1. A helyi védelem kiterjed az épületek, építmények teljes tömegére, szerkezetére, anyagaira, díszítésére, színezésére és közvetlen környezetére, (telkére, hozzá tartozó területére), és kiterjedhet kerítésére, kapuzatára, a csatlakozó terület kialakítására, burkolatára.

32.§

1. A védett épületek felújítási (bővítési) munkái során az épületek építészeti alaktani rendje / alapvető tömege, utcai és udvari (tornácos) főhomlokzata, azokon a nyílásrend, tagozatok - lényegében a védelem tárgya - nem változhat.

2. Védett épület bővítése az oldalhatár mentén ill. rövid keresztszárnnyal az udvari részen történhet. A keresztszárny a lakóház eredeti főbejárata (konyhai bejárat) után helyezhető el, így a lakóház eredeti tömegéből és tornácából a nagyobb rész érintetlen maradhat.

3. A védett épület közvetlen szomszédságában lévő építkezés engedélyezési dokumentációját ki kell egészíteni utcaképpel, amely az adott építkezés két-két szomszédos épületének utcai homlokzatát, kerítését, kapuzatát, valamint a jellemző növényzetet is tartalmazza.

4. Védett épületen végzendő minden olyan építési, tatarozási munkát, amely az épület megjelenésében (akárcsak színében is) változást okoz, csak az építési hatóság előzetes hozzájárulásával lehet végezni.

33.§

1. A tulajdonos köteles az épület, építmény jókarban tartásáról gondoskodni, azt a meghatározott módon és időszakonként felülvizsgálni.

2. Ha a védelem érdeke megköveteli, az első fokú építési hatóság elrendelheti a védett épület jókarban tartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, elrendelheti a korábban, vagy engedély nélkül kivitelezett - a védelem tárgyát torzító - átalakítások, toldások, stb. helyreállítását.

3. A védett épületek helyreállítási, állagmegóvási munkáit az Önkormányzat indokolt esetben támogathatja.

Egyedi tájértékek, régészeti lelőhelyek védelme

34.§

1. A település teljes közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében alkalmazni kell a kulturális örökség védelméről szóló vonatkozó törvényt (2001. évi LXIV. törvény), mivel ezek a törvény erejénél fogva ex lege védettek.

2. A település közigazgatási területén található vízfolyások, tavak, nádasok magas partvonulatai a vonatkozó törvény (2001. évi LXIV. törvény) szerint régészeti érdekű területek.

3. Művelési ágváltás (különösen szőlő, gyümölcsös és erdő telepítése esetén), továbbá minden szántási mélységet meghaladó földmunkával járó fejlesztésnél, beépítésnél a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal véleményét ki kell kérni mindaddig, amíg a település teljes közigazgatási területének régészeti topográfiája elkészül, s a nyilvántartott adatok Váralja község Helyi Építési Szabályzatában rögzítésre nem kerülnek.

4. Beépítésre szánt, vagy már beépített területeken az ismert régészeti lelőhelyeken talajbolygatással járó tevékenység (közmű vezetése, árokásás, tereprendezés, stb.) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye alapján végezhető. A Hivatal az engedély megadását kötheti előzetes kutatáshoz.

5. A védett régészeti lelőhelyek területén a KÖH engedélye szükséges egyébként építési, vagy más hatósági engedélyhez nem kötött 30 cm mélységet meghaladó földmunkával járó, illetőleg a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló változtatásokhoz, munkálatokhoz, tevékenységekhez. Más hatóság engedélyéhez kötött talajbolygatással járó, illetve a terület használati módjával összefüggő tevékenység esetén a KÖH-t szakhatóságként meg kell keresni.

6. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén minden, az eddigi használattól eltérő hasznosításhoz, építkezéshez, földmunkához a KÖH szakhatósági hozzájárulása szükséges.

7. Régészeti érintettség esetén a vonatkozó jogszabály (2001. évi LXIV. törvény) és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján kell eljárni.

- A fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyeken a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatóság.

- Minden nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő, a talajt bolygató tevékenység, valamint a művelési ág megváltoztatása esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes (szakhatósági) engedélye szükséges.

- A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatok esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt véleményező szervként kötelezően be kell vonni még a tervezés fázisában.

- Minden olyan esetben, amikor lelet, vagy jelenség kerül elő, a területileg illetékes múzeumot és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt értesíteni kell.

- A nagy felületeket érintő beruházások előtt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatásvizsgálat készítését írhatja elő.

- A régészeti örökséget érintő kérdésekben a rendezési tervhez készített hatástanulmányban foglaltak az irányadók.

8. A HÉSZ 3. sz. melléklete tartalmazza a régészeti lelőhelyek és a védelemre tervezett területek felsorolását.

IV. FEJEZET

Környezet- és természetvédelmi szabályok

Hatálya kiterjed a föld és a víz védelmére, a levegő tisztántartására, az élővilág-, táj- és természet védelmére, a települési környezet megóvására, zaj- és rezgések elleni védelemre, valamint a hulladékkezelésre.

# Környezet- és tájvédelem

35.§

### Általános követelmények

1. A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik. [Jelenleg: a követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény tartalmazza.]

2. Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a meglévő talajvédelmi létesítmények működőképességét. A beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. [Jelenleg: 1994. évi LV. törvény 70.§-a szerint.]

3. A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési módváltoztatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint. [Jelenleg: a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II.14.) Kormányrendelet, vagy a “telepengedély” alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet határozza meg.]

4. Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a közművesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére, illetve a meglévő övezetek területein a közművek megvalósítására szakszerű közműpótló (zárt gyűjtő) betervezése és kivitelezése kötelező. [Jelenleg: A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III.17.) Kormányrendelet rendelkezik a kockázatos anyagok elhelyezéséről, továbbá azok felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetésének engedélyezésről.]

5. A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni. [Jelenleg: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.]

6. A parti sávok, vízjárta területek, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv fennmaradását biztosítani kell. [Jelenleg: A vízügyi követelményeket a 46/1999. (III.18.) Kormányrendelet tartalmazza.]

7. A vizek és közcélú vízi létesítmények fenntartása esetén a jogszabályi előírásokat érvényesíteni kell. [Jelenleg: A követelményeket a 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet tartalmazza.]

8. Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése. [Jelenleg: A levegő védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 5.§-a szerint.]

9. Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni. [Jelenleg: A levegővédelmi övezet meghatározását a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6.§-a és 2. sz. melléklete szerint kell elvégezni.]

10. A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket. [Jelenleg: A hulladék-gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény elvárásai figyelembe vételével.]

### Környezetterhelési határértékek

1. Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaság-védelmi előírásokat, valamint határértékeket. [Jelenleg: Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél a levegő védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet és a végrehajtására kiadásra kerülő jogszabályok szabályait kell alkalmazni. A légszennyezettségi határértékeket, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a 4/2004. (IV.7.) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendelettel módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik.]

2. Élővízbe bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket be kell tartani. [Jelenleg: Az élővízbe bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet alapján a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III.22.) KöM-KöViM együttes rendelet határozza meg.]

3. A közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó küszöbértékeket be kell tartani. [Jelenleg: A közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó küszöbértékeket a csatornabírságról szóló 204/2001. (X.26.) Korm. rendelet tartalmazza.]

4. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékeket be kell tartani. [Jelenleg: A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékeket a 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet tartalmazza.]

5. Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken. [Jelenleg: Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység létesíthetésének, illetve üzemeltetésének zajkibocsátási, zajterhelési határértékeit, a zajtól védendő területeken a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja.]

6. Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolással, illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését. [Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.]

7. Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén előírni. [Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.]

8. Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységből eredő együttes zaj nem haladhatja meg az előírt határértékeket. [Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.]

### Speciális eljárási szabályok

1. Az egyes tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszűntetésére irányuló, az elérhető legjobb technológián alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során állapítja meg a környezetvédelmi hatóság. [Jelenleg: az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások részletes szabályait a 193/2001. (X.19.) Korm. rendelet tartalmazza.]

2. A “környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek”-re környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni a vonatkozó jogszabályok szerint, és környezetvédelmi engedélyezési eljárást kell lefolytatni. [Jelenleg: A “környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek” körét a 20/2001. (II.14.) Kormányrendelet határozza meg. A környezeti hatásvizsgálat készítésének és a környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatásának szabályait az 1995. évi LIII. törvény, illetve a 20/2001. (II.14.) Kormányrendelet tartalmazza.]

3. Váralja a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint “A” fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési engedélyezés során megállapított feltételek szerint – engedély alapján - történhet. [Jelenleg: a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetésének engedélyezése a 33/2000. (III.17.) Kormányrendelet és a 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet határértékei betartása szerint történhet.]

4. Erdőterületeket érintő beruházások során az erdő védelméről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. [Jelenleg: az 1996. évi LIV. törvény és a 29/1997. (IV.30.) FM rendelet szerint.]

5. A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése alapján történhet a szakhatóságok előírásai szerint. [Jelenleg: a “telepengedély” alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet határozza meg.]

6. Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, határértéket meghaladó zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket érvényesít. [Jelenleg: az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló többször módosított 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet 17.§ (4) bekezdése és 18.§-a.]

7. Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. [Jelenleg: az 1994. évi LV. törvény 70.§-ának előírásai szerint.]

8. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében érvényesíteni kell az előírásokat és a „jó mezőgazdasági gyakorlat” szabályait. [Jelenleg: a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet és az 1. sz. melléklete szerint.]

9. Váralja településen az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti volumenben és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetők állattartó létesítmények.

10. A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra - gondoskodni kell. Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról. [Jelenleg: a hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni és betartani, illetve a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtására hatályba kerülő jogszabályokat. A hulladékok jegyzékét a 10/2002. (III.26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.]

11. Gondoskodni kell a településen keletkező kommunális szennyvíz, szennyvíziszap elhelyezéséről. Kommunális szennyvíz, szennyvíziszap, egyéb nem veszélyes hulladék termőföldön történő elhelyezése a talajvédelmi hatóságok engedélyével lehetséges. [Jelenleg: az 1994. évi LV. törvény 66.§-a előírásai, illetve a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet szerint.]

- Növénytelepítési előírások

- 36.§

- I. A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától akkor, ha az ültetvény gondozását saját ingatlanon végzik:

- 1. Az ingatlan déli és nyugati határától:

- szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 0,6 m;

- 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1,0 m;

- 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény), valamint a a d.) és e.) pontban nem szereplő gyümölcsfa esetében 2,0 m;

- cseresznyefa esetében 2,5 m;

- dió- és gesztenyefa, továbbá minden egyéb fa esetében 4,0 m;

- 2. Az ingatlan északi és keleti határától:

- 1 m-nél magasabbra nem növő bokor (élősövény), gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke és málnabokor esetében esetében 0,8 m;

- 2 m-nél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 1,2 m;

- minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró, stb.) estében 2,0 m;

- birs-, naspolya-, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,5 m;

- törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,5 m;

- vadalanyra oltott alma-, körte- és kajszifa esetében 4,0m;

- cseresznyefa esetében 5,0 m;

- dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,0 m.

- II. Közúton és közterületen az építési területük határai és a növények között – az 1. és 2. bekezdés rendelkezésétől eltérően legalább a következő ültetési (telepítési) távolságokat kell betartani:

  - minden gyümölcs- és egyéb 3 m-nél magasabbra nem növő fa, valamint bokor esetében legalább 1,5 m;

  - a 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetében legalább 2,5 m távolságra szabad ültetni (telepíteni).

- A fák, bokrok, sövények ágai a szomszédos telkekre nem nyúlhatnak át.

- 3. A közutak építési területén fasorokat kell telepíteni. A fasorok helyét a közművek és az útburkolatok tervezésekor biztosítani kell.

- 4. Az új jármű-várakozóhelyeket az OTÉK 42.§ (7) bekezdése szerint fásítani kell.

# V. FEJEZET

Egyes sajátos jogintézmények követelményrendszere

37.§

1. A rendezési tervben foglalt feladatok megvalósítása érdekében – azok aktualitása esetén – az Étv. 17.§-ába foglalt sajátos jogintézmények működtethetők jelen szabályozási terv keretén belül, külön önkormányzati rendelet szerint.

2. Jelen rendelettel egyidejűleg az önkormányzat az alábbi sajátos jogintézményekkel él:

2.1. Építésjogi követelmények:

- az Étv. 19.§ (2) bekezdésében meghatározott követelmények szerint.

2.2. Elővásárlási jogi követelmények:

- Elővásárlási jog illeti meg az önkormányzatot a következő területeken elhelyezkedő ingatlanok esetében:

- a.) A terv szerinti új közterületek területeire,

- b.) A terv szerinti közterület-szélesítésekhez szükséges területsávokra, amennyiben azok a helyi közút céljára történő lejegyzés hatálya alá nem tartoznak. Az elővásárlási jogot az ingatlannyilvántartásba be kell jegyezni.

c.) Ezen ingatlanokon az elővásárlási jog gyakorlása előtt is csak olyan építési munkák, valamint telekalakítás végezhető, mint amilyen a szabályozási tervnek megfelel, továbbá amit az Étv. 22.§-a tartalmaz.

2.3. Településrendezési kötelezések:

- Helyrehozatali kötelezettség: lásd: Építészeti értékek esetében

- Beültetési kötelezettség: közérdekű környezetalakítás céljából a terv a szabályozási terven jelölt helyeken és területeken (fasorok, védőerdő sávok) fásítást ír elő.

2.4. Helyi lakó- és kiszolgáló út céljára történő lejegyzés:

a tervezett lakó- és kiszolgáló út létesítésére, szélesítésére kijelölt területsávok.

2.5. Újonnan kialakítandó beépítésre szánt területeken az építtetők a belterületbe vonással, művelési ágból történő kivonással, telekalakítással, tervezéssel, közművesítéssel, út- és járdaépítéssel kapcsolatos költségeket teljes egészében, illetve az önkormányzattal történő megállapodásnak megfelelő mértékben vállalják.

2.6. Határidő nélküli telekalakítási, illetve építési tilalom területének határa:

A lehatárolást a szabályozási terv tartalmazza. Ezekre a területekre építési tilalmat rendelünk el.

VI. FEJEZET

Záró rendelkezés

38.§

(1) E rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv a kihirdetéstől számított 30. napon 2005. XI. hó 28. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács       2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Váralja, .2005. október 26.

Filczinger Ágnes                 			         Nagy Attiláné

polgármester				            	            körjegyző

A rendelet Váralja község Önkormányzata hivatalának hirdetőtáblján került kihirdetésre 2005. október 27-én.

Váralja, 2005. október 27.

Nagy Attiláné

körjegyző

1. sz. MELLÉKLET

a HÉSZ 10.§-ához

A 41/1997. (V.28.) FM számú rendelet értelmében az állattartó létesítményekre vonatkozó előírások:

1. Állattartás: olyan tevékenység, amely állati eredetű termék előállítására (hús, tej, gyapjú, tojás, stb.), sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznosítás megvalósítására történik. Magába foglalja a tenyésztést, a szaporítást, végtermék előállítást.

2. Állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló létesítmény.

3. Állattartó telep: az állattartó épületeken kívül az állattartás egyéb létesítményei is megtalálhatók.

4. Nagylétszámú állattartó telep: olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok száma állatfajonként legalább:

- harminc ló, vagy

- ötven szarvasmarha, vagy

- kétszáz juh, kecske, vagy

- száz sertés, vagy

- kettőezer broiler baromfi, vagy

- ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka, stb.), vagy

- ötven strucc, vagy

- ötven anyanyúl és szaporulata

elhelyezését teszi lehetővé.

5. Kislétszámú állattartó telep: amelyben a 4. Pontban meghatározott számú állatnál kevesebb helyezhető el. E telep állhat egyetlen állattartó épületből is.

6. Nagylétszámú állattartó telep állattartó épülete: a telep tenyész-, vagy haszonállat istállója, ellető-, nevelő-, betegelkülönítő istállója, illetve karantén épülete.

Nagylétszámú állattartó telep egyéb építményei, amelyeket állatjárványügyi szempontok miatt meg kell valósítani:

- az állattartó telep kerítése, kapuja,

- fekete-fehér rendszerű öltöző,

- állatrakodó,

- tejház, tejátadó helyiség,

- kényszervágó hely,

- baromfikeltető,

- takarmánykeverő,

- járműfertőtlenítő,

- juhfürösztő medence,

- kezelőfolyosó,

- kút, ivó-, itatóvíz tároló,

- takarmány-, alomanyag tároló (épület, fészer, szérű),

- trágyakezelő telep és kerítése,

- hullakamra (állati hulla gyűjtő, boncolásra alkalmas helyiség),

- hullatemető, hullaemésztő verem, állathulla égető és kerítése.

Az állomás indokolt esetben az egyéb építmények megvalósítása alól felmentést adhat.

Nagylétszámú állattartó telep egyéb építményei, amelyeket környezetvédelmi szempontok miatt is meg kell építeni:

- szennyvízkezelés és elhelyezés létesítményei,

- trágyakezelés létesítményei,

- szilárd, vagy folyékony anyagok tárolására szolgáló egyéb föld alatti, vagy föld feletti létesítmények,

- hulladékgyűjtő, kezelő és ártalmatlanító létesítmények.

Az állattartó épületek elhelyezésekor és telepek létesítésekor betartandó

legkisebb távolságok és védőtávolságok (OTH 3003/98.)

| Állattartás | Állatszám megnev/db |  | Legkisebb távolság |  |  |  | Védőtávolság |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | saját lakás | ásott kút | saját vízellátás | egyéb fürdőmedence | köz-terület | oldalkert* | hátsókert* |
| Állattartó épület család önellá-tására | Ki Ba Ki Ny Ki Br H Se H Ju H Ke H St N L N Sz | 1200 1-5 1-2 | 5m 10m 0-5m | 15m 15m 15m | 10m 10m 10m | 5m 10m 5m | 15m 15m 15m | 10m 12m 12m | 6m 6m 6m |
| Kislét-számú állattartó telep | Ki Ba Ki Ny Ki Br H Se H Ju H Ke H St N L N Sz | <500 <50 <2000 <100 <200 <200 <50 <30 <50 | 15m 25m 15m | 25m 25m 25m | 20m 20m 20m | 20m 25m 20m | 50m 50m 50m | 30m 50m 30m | 30m 50m 30m |
| Nagylét-számú állattartó telep | Ki Ba Ki Ny Ki Br H Se H Ju H Ke H St N L N Sz | >500 >50 >2000 >100 >200 >200 >50 >30 >50 | - - - | - - - | 50m 50m 50m | - - - | 1000m** 1000m** 1000m** |  |  |

Jelmagyarázat: 	Ki	=	kis haszonállat

H	=	haszonállat

N	=	nagy haszonállat

Ba	=	baromfi	Se	=	sertés	St	=	strucc

Ny	=	nyúl 	J	=	juh	L	=	ló

Br	=	broiler	Ke	=	kecske	Sz	=	szarvasmarha

*Környezeti hatástanulmány alapján kell meghatározni

**Környezeti hatástanulmány alapján, tartástechnológiától függően 500 m-re csökkenthető.

2. sz. MELLÉKLET

a HÉSZ 30.§-ához

Helyi védelemben részesült építmények:

1.) Katolikus templom                       	Kossuth u.       	Hrsz.: 127

műemléki védelemre javasolt

2.) Evangélikus templom                   	Kossuth u.      	Hrsz.: 113

műemléki védelemre javasolt

3.)   Lakó- és gazdasági épület 		Kossuth u. 273.      	Hrsz.: 241

4.)   Lakóépület				Kossuth u. 206.      	Hrsz.: 245

5.)   Lakó- és gazdasági épület		Kossuth u. 196.      	Hrsz.: 250

6.)   Lakó- és gazdasági épület		Kossuth u. 251.      	Hrsz.: 227

7.)   Lakóépület				Kossuth u. 249.      	Hrsz.: 226

8.)   Lakó- és gazdasági épület		Kossuth u. 140.      	Hrsz.: 286

9.)   Lakó- és gazdasági épület		Kossuth u. 209.      	Hrsz.: 196

10.) Lakóépület				Kossuth u. 116.      	Hrsz.: 307

11.) Lakóépület				Kossuth u. 181.      	Hrsz.: 154/1

12.) Lakóépület				Kossuth u. 153.      	Hrsz.: 135

13.) Lakó- és gazdasági épület		Kossuth u. 151.      	Hrsz.: 134

14.) Lakó- és gazdasági épület		Kossuth u. 143.      	Hrsz.: 128

15.) Lakóépület				Kossuth u. 129.      	Hrsz.: 1119

16.) Lakó- és gazdasági épület		Kossuth u. 123.      	Hrsz.: 116

17.) Lakóépület				Kossuth u. 76.      	Hrsz.: 516

18.) Lakóépület				Kossuth u. 74.      	Hrsz.: 550/1

19.) Lakóépület				Kossuth u. 91.      	Hrsz.: 98

20.) Lakóépület				Kossuth u. 51.      	Hrsz.: 69

21.) Lakóépület				Béke u. 4.      	Hrsz.: 370

22.) Lakóépület				Rákóczi u. 11.      	Hrsz.: 170

23.) Présház				Kossuth u.      	Hrsz.: 197-198

24.) Présház				Kossuth u.      	Hrsz.: 205-207

25.) Présház				Zártkert	      	Hrsz.: 459, 460, 463

3. sz. MELLÉKLET

a HÉSZ 34.§-ához

Régészeti lelőhelyek:

1. Váralja – Cseresznyafa dűlő

Hrsz.: 021/24-26, 023/58-63.

2. Váralja – Országúti dűlő

Hrsz.: 021/6-7, 023/18-23, 023/50-51.

3. Váralja – Töltési hosszú dűlő

Hrsz.: 016/1, 020/26.

4. Váralja – Hajmás dűlő (Kossuth u. 42-44. telkei)

Hrsz.: 597-601.

5. Váralja – Várfő

Hrsz.: 04/30.

6. Váralja – Várfő alja

Hrsz.: 145, 146.

7. Váralja – Evangélikus templom környéke

Hrsz.: 115-127.

8. Váralja – Kertfő domb

Hrsz.: 133-133 nyugati vége, 179/2.

9. Váralja – Csepel-hegy

Hrsz.: 652.

10. Váralja – Lapát-vár

Hrsz.: 060/2.

11. Váralja – Mészkemence

Hrsz.: 070/b.

Védelemre tervezett területek hrsz.-ai

Váraljai tarka kosboros TT Váralja 0159 2 gyep
Váraljai tarka kosboros TT Váralja 02/1 g
Váraljai tarka kosboros TT Váralja 02/1 h


Váralja 02/10 1 szántó
Váralja 02/11 1 szántó
Váralja 02/12 1 szántó
Váralja 02/13 1 szántó KÖZSÉGI MINTATÉR
Váralja 02/13 1 szántó
Váralja 02/14 1 szántó
Váralja 02/15 1 szántó
Váralja 02/16 1 szántó
Váralja 02/17 a 2 gyep
Váralja 02/17 b 1 szántó
Váralja 02/18 a 8 erdő
Váralja 02/18 b 2 gyep
Váralja 02/18 c 2 gyep
Váralja 02/18 d 9 kivett VIZMOSÁS
Váralja 02/19 a 8 erdő
Váralja 02/19 b 2 gyep
Váralja 02/20 2 gyep
Váralja 02/3 1 szántó
Váralja 02/4 1 szántó
Váralja 02/6 9 kivett ÖNKORMÁNYZATI ÚT
Váralja 02/7 1 szántó
Váralja 02/8 1 szántó
Váralja 02/9 1 szántó

K-MECSEK TK VÉDETT TERÜLETEK HRSZ-AI: A 8/1977 OTvH HATÁROZAT ALAPJÁN
067/1, 068/1, 068/2, 070/1 A-B, 070/3,071 ,0102, 0103A-F, 0104A-H, 0311-0326

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

- határozattal jóváhagyandó munkarész -

VÁRALJA község Önkormányzat Képviselőtestülete

99/2008. (VIII.26.) ÖK számú határozat

VÁRALJA KÖZSÉG

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

1. BEVEZETÉS

Váralja község Tolna megyében található zsáktelepülés, Bonyhád központjától 12 km-re, délnyugatra. Településszerkezetének jellegzetessége a hosszan elnyúló egyutcás falu jelleg.

Váralja azon kevés települések egyike, mely túlélte a török hódoltságot és az azt követő német betelepítésekkel közel 1200 lelkes önálló községgé fejlődött. Az elkövetkező évtizedek viszont (háborúk, gazdasági válság) alapjaiban rendítette meg a község évszázados múltú társadalmi-gazdasági berendezkedését, szokásrendjét. A község lakossága négy évtized alatt 1800 főről 1100 főre csökkent.

Az utóbbi évtizedek urbanisztikai folyamatai, a megvalósult települési fejlesztések, támogatások, Váralja demográfiai mutatóit pozitívan befolyásolták, és a drasztikus népességfogyás feltartóztatását tette lehetővé. A lakosságszám kisebb ingadozásokkal 1020 fő körül mozog. Amennyiben e kedvező állapotot sikerül fenntartani és fiatal, munkaképes korú polgárokat Váraljára csábítani, a falu komoly fejlődési erőforráshoz juthat.

A községet a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal érinti, közúti kapcsolata a 6534-es számú Bonyhád-Szászvár közötti útról letérve.

2. A NÉPESSÉG VÁRHATÓ ALAKULÁSA

A község népességének változását az alábbi adatok mutatják:

| Év | 1870 | 1900 | ’10 | ’20 | ’30 | ’41 | ’49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fő | 1401 | 1677 | 1538 | 1565 | 1563 | 1649 | 1743 |

| Év | ’60 | ’70 | ’80 | ’90 | 2000 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fő | 1635 | 1483 | 1290 | 1092 | 1039 | 1022 |

Az adatok elemzéséből levonható következtetések:

- az elmúlt 130 év alatt a népességszám folyamatosan változott, 1900-tól a zárt közösségként működő község népessége stagnált majd drasztikus fogyásnak indult a II. világháború, a gazdasági válság és az azt követő deportálások hatására.

- jelenleg is fogy a népesség, de üteme lelassult.

- A fejlesztési koncepció alapján az utóbbi évek lassuló népeségfogyása tekinthető a távlati népességszám előrebecslése alapjának.

- Egyértelműen megállapítható, hogy:

- a település táji és települési adottságai, közlekedésföldrajzi helyzete kedvezőek a nyugodt életet, kikapcsolódást vágyó emberek számára,

- kedvező a település közművesítettsége,

- a még viszonylag nagy értékű fő/lakás mutató (2,8) várhatóan csökkenni fog, mely a növekvő népességszám mellett  újabb lakásépítési igényt jelenthet,

- a községbe költözést segítheti Bonyhád közelsége, az ipari park illetve lakó- és üdülőterület bővítésének lehetősége, a rekreációs területek fejlesztése.

- 3. A TELEPÜLÉSSZERKEZET ALAKÍTÁSA

- Váralja külterületének területfelhasználásában az erdőgazdálkodás a domináns, részben e területek, valamint gyep illetve szántó területek határolják a belterületet.

- Az igazgatási terület déli térsége, Kelet Mecseki erdőterület, melynek jelentős része a Mecseki Tájvédelmi körzet része.

- A völgyekbe futó patakok, halastavak mentén található gyep, illetve szántóterületek tovább színesítik a község páratlan tájszerkezetét. Az összefüggő gyep területek közé ékelődő szántók extenzív művelését, illetve a parkerdővel határos területek erdőtelepítését javasoltuk, a Völgységi-patak menti területek gyepgazdálkodási ágazatváltoztatássával együtt.

- A település fejlesztésének alapelvei:

- az adottságokon alapuló földhasználat megtartása,

- a belterület szerkezetének - Kossuth utca hangsúlya, telekstruktúra, beépítési mód -megőrzése,

- a falusi életmód értékeinek megőrzésével, a tájjal, a természettel harmonizáló, településszerkezethez illeszkedő lakó illetve rekreációs fejlesztési lehetőségek biztosítása.

- 3.1. Beépítésre szánt területek:

- 3.1.1.	Lakóterületek:

- A terv Váralja lakóterületeit a falusias területfelhasználási kategóriába sorolta. E területek kialakultak, akár a teleknagyságot, a telekhasználatot, akár a beépítési módokat vizsgáljuk. A beépítési mód jellemzője az előkert nélküli illetve kis előkertes, északi oldalhatáron álló fésűs vagy hajlított házas forma, valamint az apró telkes sűrű, néhol halmazos beépítés.

- Igen egységesnek minősíthető a telekhasználat, mely szerint a lakóépületek környezetében gyep, díszkert található, ezt követi a gazdasági épületek zónája, majd a szántóföldi, kert művelés területe.

- A lakóépületek sokfélesége híven tükrözi a lakással, lakóépülettel kapcsolatos történeti fejlődést, mind a hosszházas (utcavonalra merőleges), mind a hajlított házas (utcával párhuzamosan befordított), lakóépület típus megtalálható. A beépítést tarkítja a melléképületek igen változatos, oldalhatár menti, illetve arra merőleges elhelyezése.

- A terv a lakóterületek fejlesztése vonatkozásában az alábbiakat tartja szükségesnek:

- miután a lakások (épületek) legnagyobb része 1960 előtt épült, azok megújítása, komfortosítása elengedhetetlenül szükséges. A közművek jobb kihasználtsága érdekében több ház rácsatlakozása azokra. A folyamatban alapvető szempontnak kell lennie a települési és építészeti értékek megőrzésének,

- a népesség várható növekedése,  miatt új lakóterület kialakítása a település északkeleti illetve délnyugati részén javasolt,

- a telekhasználat megőrzése érdekében az építési hely határának a hátsókert felé történő rögzítése.

- A falusias lakóterületen belül helyezkednek el a település intézményei is:

- polgármesteri hivatal,

- Nagymányokkal közös körjegyzőség külön hivatallal,

- óvoda,

- szakorvosi és gyógyszertári ellátás minden nap,

- gyermek szakorvosi ellátás hetente kétszer,

- művelődési ház, könyvtár, kiállítóterem, múzeum,

- idősek napközi otthona,

- postahivatal,

- evangélikus, református templom, babtista imaház.

- 3.1.2.	Gazdasági terület:

- A falusias lakóterület – a történeti hagyományoknak megfelelően – lehetővé teszi, hogy azon mező- és erdőgazdasági, valamint kézműipari építmény is elhelyezhető legyen. E tevékenységek hátterét biztosítják a nagy méretű, zömmel jó állapotban lévő istállók, melléképületek. Amennyiben a lakótelken erre még sincs lehetőség a terv a belterület északi részén a lakóterületekhez csatlakozva - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet - biztosított.

- A terv önálló gazdasági területet - ipari gazdasági területet - a település szintén északi részén, a vasút túloldalán a már meglévő ipari és mezőgazdasági üzem bővítésével biztosított. A bővített gazdasági terület magánutakkal feltárható, további részekre tagolható.

- 3.1.3.	Különleges területek:

- temető: kialakult, nagysága távlatban is elégséges,

- sport: a már meglévő területen,

- bánya: Váralja és Nagymányok határán

- 3.2. Beépítésre nem szánt területek:

- 3.2.1.	Mezőgazdasági területek:

- A termőterületek mezőgazdasági célú hasznosítása a jövőben is alapvető szempont lesz, azonban a művelési ágak kérdésében, azok jelenlegi arányának megváltoztatásában az új földtulajdonosoknak, a mindenkori piaci viszonyoknak, a termelést segítő, vagy gátló pénzügyi szabályozási rendszereknek meghatározó szerepük lesz.

- A terv készítése során történt egyeztetések eredményeként az alábbiak rögzíthetők:

- a szántóföldi termelés várhatóan megmarad. A beépíthető földterület minimális nagysága az Má övezetben 10,0 ha legyen.

- a távlatban is megtartandó a szőlőterület.

- 3.2.2. Zöldfelületi rendszer – zöldterületek:

- A település szerkezetéből adódóan a zöldfelületi rendszer hiánya nem jelent szerkezeti kötelezettséget. A lakóterületek telekosztása, a teleknagyság és a telkek használata – kevés kivétellel – olyan szövetet alkot, amelyben a zöldfelületi elemek és azok rendszere nem alakulhatott ki. A patak két partjára szerveződött településszerkezetben zöldfelületi rendszer alakulhatott ki az árok menti parti sávban.

- További zöldterületet alakítottunk ki, az új lakóterületen.

- A területek lehatárolását a szabályozási terv, az előírásokat a HÉSZ tartalmazza.

- 3.2.3. Közlekedési és közmű területek:

- A területek lehatárolását, a szabályozási szélességeket és védőtávolságokat a szabályozási terv, az előírásokat a HÉSZ tartalmazza.

- A Tolnai megyei területrendezési tervben szereplő autóút és autópálya fejlesztések a település területét nem érintik.

- 3.2.4. Vízgazdálkodási terület:

- E területfelhasználásba az igazgatási területen végighaladó észak-déli, valamint kelet-nyugati irányú patak medrek, annak felduzzasztásával kialakított illetve önálló (Györei) halastavak, és a település területén található vízmű területek tartoznak.

- 4. VÉDETT, VÉDELEMRE TERVEZETT ÉS VÉDŐ TERÜLETEK

- Műemlékek védelme:

- A település műemléki védelemre javasolt épületét a tervlap tartalmazza.

- Műemlék épületek esetében a műemlékvédelemre vonatkozó országos rendelkezéseket kell alkalmazni. A védettség kimondásáig az épület helyi védett.

- Egyedi tájértékek, régészeti lelőhelyek védelme:

- A régészeti lelőhelyek területét a tervlap tartalmazza. A lelőhelyek védelméről a 2001. évi LXIV. törvény intézkedik.

- Környezetvédelem:

- A terület- és településrendezési tervezés célja, hogy a társadalmi-gazdasági igényeket szolgáló új területfelhasználási módok javítsanak a társadalom életkörülményein, a fenntartható fejlődés pedig megkívánja, hogy mindez a meglévő nemkívánatos környezeti állapotokon való javítással történjen.

- Váralja településszerkezeti tervéhez és helyi építési szabályzatához végzett környezeti vizsgálat célja, hogy a területfelhasználások, a településen kialakítható létesítmények és azok funkciói, valamint a megfelelő infrastruktúra biztosítása révén a környezethasználat úgy legyen szervezhető és végezhető, hogy

- a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;

- megelőzhető legyen a környezetszennyezés;

- kizárja a környezetkárosítást.

A környezet használatát az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a zavaró hatások (zaj, hulladékkeletkezés) elleni hatékony védelemmel kell megvalósítani.

5. INFRASTRUKTURÁLIS HÁLÓZATOK

5.1. Közlekedés:

# Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

A térség legfontosabb feladata a gyorsforgalmi utak kiépítése, mely lehetővé teszi az európai úthálózathoz való csatlakozást, a tranzitforgalom levezetését, megkönnyíti az ország más régióiba való eljutást.

A település közelében jelenleg gyorsforgalmi út nincs.

A megye szempontjából az egyik legfontosabb térszerkezeti elem a Sopron-Szombathely-Zalaegerszeg-Nagykanizsa-Kaposvár-Szekszárd-Szeged-Debrecen vonalon tervezett M9 autópálya (K.I.B. ), melynek Kaposvár-Szekszárd közti szakasza a kormányrendelet szerint 2015.-ig megépül.

A 2015. éves időtávra készült országos gyorsforgalmi hálózat fejlesztési terv az M-9 jelű autópályává fejleszthető autóút építését tartalmazza, mely a községtől

északi irányban épül, 10-15 km távolságra.

Főutak és mellékutak fejlesztése

A 2003 nyarán átadott szekszárdi Duna-híd megnyitásával a 6.sz. főút forgalma (Dunántúl – Alföld) valószínűleg növekedni fog.

Ez a tendencia várhatóan 2015-ig tart, amikorra az M9-es út Szekszárd – Dombóvár közötti szakasza 2x1 forgalmi sávval a tervek szerint kiépül és a tranzit forgalom egy részét átveszi.

Az összekötő utak forgalma folyamatosan növekedni fog, az M-9 gyorsforgalmi út megépítése után is.

A 6534. jelű összekötő úton, valamint a 65167. jelű bekötőúton a 2x1 forgalmi sáv távlatban is elegendő.

###### A község belső úthálózatának fejlesztését ütemezetten lehet és kell megvalósítani:

A közlekedési létesítmények elhelyezéséhez szükséges területek határát, a lehetséges térségi kapcsolatokat a szabályozási terv tartalmazza.

5.2. Közművek:

Vízellátás, szennyvízelvezetés:

A saját vízbázis alapműként alkalmas az ivóvíz biztosítására. Hálózat bővítésére a Sziget utca mögötti területen és további telekalakítás esetén lesz szükség. A biztonságos üzemeltetés érdekében indokolt a tolózár aknák és szerelvényeinek építése, telepítése.

A szennyvízcsatorna és műtárgyainak üzemeltetése jelen állapotban sok élőmunkát igényel. Az üzembiztonság, a költséggazdálkodás hatékonysága indokolja az átfogó folyamatirányítási és automatikai rendszer kiépítését. Kiegészítő beruházásokra van szükség az átemelők által keltett szaghatás megszüntetésére.

A jelenlegi kiépítésen felül hálózatot bővíteni csak új telekalakításkor kell.

Csapadékvíz elvezetés:

A községet közelítően észak-déli irányban kettéosztja a községi vízárok. Ennek befogadója a Völgységi patak. Az árok jellemzője, hogy az állandó vízpótlást a településtől délre levő völgy, forrásokban gazdag, három záportározóval rendelkező kis hegyi patak biztosítja. Ez a községi vízárok egyben meghatározója is a szinte egy utcás történeti településszerkezetnek. A belterületi rész hossztengelyére nyugati irányban jelentősen emelkedő, keleti irányban vízszinteshez közelítők. Ezeknek a domborzati adottságoknak, valamint a fentebb említett völgyhöz csatlakozó nagy kiterjedésű vízgyűjtő területeknek a hatására egy-egy intenzív esőzés vízelöntésekkel, iszapolásokkal jár együtt. Különösen kritikus a helyzet a Sziget utca, illetve az azzal szemben fekvő területeken, de ide sorolhatók a a vízárok jobb oldalán elhelyezkedő telkek is.

Jelenleg készül a település egészére kiterjedő vízkár-elhárítási terv. E terv keretei között feltárásra kerül valamennyi (kül- és belterületi) kritikus pont, meghatározásra kerülnek sürgősségi rangsorral azok a feladatok, amelyek elvégzése feltétlen szükséges a felszíni vizek biztonságos elvezetéséhez. A vízrendezési és vízkár-elhárítási terv elkészítése és jóváhagyása után — és annak alapján — célszerű elkészítetni szakaszos megvalósítást lehetővé tevő tanulmány tervet. A különböző tervezési szakaszokban kiemelten kell kezelni a lakóterület közvetlen védelmét és az ezt is kifejezetten segítő tórendszer hármas funkciójának, nevezetesen a záportározó, a hordalék és iszapfogó, valamint a jóléti szerepét visszaállítani, megőrizni.

A település domborzati viszonyainak következménye, hogy a talajvíz magas állása sok gondot okoz a Kossuth, a Petőfi és a Rákóczi utcában. A vízrendezési és vízkár-elhárítási terv készítése során arra is figyelmet kell fordítani, hogy a talajvíz a kritikus helyeken miként tartható a kezelhetőség határán belül.

            - sz. függelék

a HÉSZ 30.§-ához

Helyi védelemben részesült építmények:

1.) Református templom                       	Kossuth u.       	Hrsz.: 127

műemléki védelemre javasolt

2.) Evangélikus templom                   	Kossuth u.      	Hrsz.: 113

műemléki védelemre javasolt

3.)   Lakó- és gazdasági épület 		Kossuth u. 273.      	Hrsz.: 241

4.)   Lakóépület				Kossuth u. 206.      	Hrsz.: 245

5.)   Lakó- és gazdasági épület		Kossuth u. 196.      	Hrsz.: 250

6.)   Lakó- és gazdasági épület		Kossuth u. 251.      	Hrsz.: 227

7.)   Lakóépület				Kossuth u. 249.      	Hrsz.: 226

8.)   Lakó- és gazdasági épület		Kossuth u. 140.      	Hrsz.: 286

9.)   Lakó- és gazdasági épület		Kossuth u. 209.      	Hrsz.: 196

10.) Lakóépület				Kossuth u. 116.      	Hrsz.: 307

11.) Lakóépület				Kossuth u. 181.      	Hrsz.: 154/1

12.) Lakóépület				Kossuth u. 153.      	Hrsz.: 135

13.) Lakó- és gazdasági épület		Kossuth u. 151.      	Hrsz.: 134

14.) Lakó- és gazdasági épület		Kossuth u. 143.      	Hrsz.: 128

15.) Lakóépület				Kossuth u. 129.      	Hrsz.: 1119

16.) Lakó- és gazdasági épület		Kossuth u. 123.      	Hrsz.: 116

17.) Lakóépület				Kossuth u. 76.      	Hrsz.: 516

18.) Lakóépület				Kossuth u. 74.      	Hrsz.: 550/1

19.) Lakóépület				Kossuth u. 91.      	Hrsz.: 98

20.) Lakóépület				Kossuth u. 51.      	Hrsz.: 69

21.) Lakóépület				Béke u. 4.      	Hrsz.: 370

22.) Lakóépület				Rákóczi u. 11.      	Hrsz.: 170

23.) Présház				Kossuth u.      	Hrsz.: 197-198

24.) Présház				Kossuth u.      	Hrsz.: 205-207

25.) Présház				Zártkert	      	Hrsz.: 459, 460, 463

2. sz. függelék

a HÉSZ 34.§-ához

Régészeti lelőhelyek:

1. Váralja – Cseresznyafa dűlő

Hrsz.: 021/24-26, 023/58-63.

2. Váralja – Országúti dűlő

Hrsz.: 021/6-7, 023/18-23, 023/50-51.

3. Váralja – Töltési hosszú dűlő

Hrsz.: 016/1, 020/26.

4. Váralja – Hajmás dűlő (Kossuth u. 42-44. telkei)

Hrsz.: 597-601.

5. Váralja – Várfő

Hrsz.: 04/30.

6. Váralja – Várfő alja

Hrsz.: 145, 146.

7. Váralja – Evangélikus templom környéke

Hrsz.: 115-127.

8. Váralja – Kertfő domb

Hrsz.: 133-133 nyugati vége, 179/2.

9. Váralja – Csepel-hegy

Hrsz.: 652.

10. Váralja – Lapát-vár

Hrsz.: 060/2.

11. Váralja – Mészkemence

Hrsz.: 070/b.

3. sz. függelék

Védelemre tervezett területek hrsz.-ai

Váraljai tarka kosboros TT Váralja 0159 2 gyep
Váraljai tarka kosboros TT Váralja 02/1 g
Váraljai tarka kosboros TT Váralja 02/1 h


Váralja 02/10 1 szántó
Váralja 02/11 1 szántó
Váralja 02/12 1 szántó
Váralja 02/13 1 szántó KÖZSÉGI MINTATÉR
Váralja 02/13 1 szántó
Váralja 02/14 1 szántó
Váralja 02/15 1 szántó
Váralja 02/16 1 szántó
Váralja 02/17 a 2 gyep
Váralja 02/17 b 1 szántó
Váralja 02/18 a 8 erdő
Váralja 02/18 b 2 gyep
Váralja 02/18 c 2 gyep
Váralja 02/18 d 9 kivett VIZMOSÁS
Váralja 02/19 a 8 erdő
Váralja 02/19 b 2 gyep
Váralja 02/20 2 gyep
Váralja 02/3 1 szántó
Váralja 02/4 1 szántó
Váralja 02/6 9 kivett ÖNKORMÁNYZATI ÚT
Váralja 02/7 1 szántó
Váralja 02/8 1 szántó
Váralja 02/9 1 szántó

K-MECSEK TK VÉDETT TERÜLETEK HRSZ-AI: A 8/1977 OTvH HATÁROZAT ALAPJÁN
067/1, 068/1, 068/2, 070/1 A-B, 070/3,071 ,0102, 0103A-F, 0104A-H, 0311-0326

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 2.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 3.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 4.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 3.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 6.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 7.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 8.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 9.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 10.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 10.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Módosította Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 11.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 12.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 10.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 13.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 14.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 14.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 12.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 9.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 15.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 9.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 9.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 16.§-a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Módosította Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 18.§ -a. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Kiegészítette: 13/2009. (XI.24.) sz. rendelet 12. §-a

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 19.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 2. napjától.

Hatályon kívül helyezte Váralja Község Önkormányzata 15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 19.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 2. napjától.